Araraquara, 29 de Julho de 2021.

Ao

Prof. Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello

DD Diretor Científico da FAPESP

Prezado Professor,

Encaminho para apreciação do Comitê Assessor da FAPESP o Relatório Científico Parcial do Projeto de Auxílio à Pesquisa “Estudos de Estratégias de Análise Espectroquímica por HR-CS AAS, LIBS e Espectroscopia Raman” (Processo No. 2019/07537-6).

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, e aproveito a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Estudos de Estratégias de Análise Espectroquímica por HR-CS AAS, LIBS e Espectroscopia Raman

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. José Anchieta Gomes Neto

Instituição Sede: Instituto de Química/UNESP - Araraquara

Equipe de Pesquisa: José Anchieta Gomes Neto

Edilene Cristina Ferreira

Kelber dos Anjos de Miranda

Alan Lima Vieira

Evilim Martinez de Oliveira

João Victor Biagi Santiago

Matheus Augusto da Silva

Processo Fapesp: 2019/07537-6

Período da Vigência do Projeto: 01/07/2019 a 30/06/2022

Período coberto pelo Relatório Científico: 1/07/2020 a 30/07/2021

1. RESUMO DO PROJETO PROPOSTO

Pretende-se avaliar criticamente novas estratégias de preparo de amostras empregando-se um sistema de digestão com aquecimento condutivo em frasco fechado (CHDS). O equipamento CHDS será estudado para a preparação de amostras de interesse ambiental, energético e alimentício. Considerando-se a baixa sensibilidade relativa da espectrometria de emissão ótica com plasma induzido por laser (LIBS), propõe-se avaliar um sistema para gerar centelha no plasma durante a incidência do laser com vistas ao estabelecimento de novos métodos de análise elementar em amostras de difícil ablação. Tendo em conta a possibilidade de análise de alguns microlitros de amostra depositada sobre a superfície de um disco de papel (dried matrix spot, DMS), planeja-se desenvolver um método minimamente invasivo para determinar Cu, Mn e Zn em sangue (dried blood spot, DBS) por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite de alta resolução com fonte contínua (HR-CS GF AAS). Esta abordagem envolverá o tratamento da amostra in situ no amostrador de sólidos/atomizador do espectrômetro. Visando explorar as potencialidades da espectroscopia Raman em análises quantitativas mais simples e sustentáveis, propõe-se estudar os equilíbrios dos ácidos fosfórico e fosforoso, nitrato, amônio e uréia, em meio aquoso e desenvolver métodos para a identificação das espécies de N (nitrato, ureia, amônio) e de P (fosfato e fosfito) usualmente presentes em formulações de fertilizantes. Os métodos a serem desenvolvidos serão avaliados/validados por meio de materiais de referência certificados, técnicas analíticas alternativas e/ou testes de adição e recuperação de padrão. Os principais parâmetros de desempenho analítico (seletividade, coeficiente de recuperação, linearidade, precisão, exatidão, limites de detecção e quantificação, faixa de trabalho) serão determinados aplicando-se testes estatísticos já estabelecidos.

2. REALIZAÇÕES NO PERÍODO

A proposta original compreendeu as seguintes etapas:

Etapa 1: Estudo de descargas elétricas em plasma como forma de calibração alternativa, e de melhorar a sensibilidade em LIBS: aplicação a embalagens plásticas, tecidos animal e vegetal, biocarvão, materiais tecnológicos (Ano 1, Meses 1-12).

Etapa 2: Desenvolvimento de métodos de determinação de Cu, Fe, Mn e Zn em sangue por SS HR-CS GFAAS e DBS (Ano 1, Meses 1 – 12).

Etapa 3: Avaliação do CHDS como estratégia de preparo de amostras de interesse ambiental e energético para posterior análises espectroscópicas elementares de materiais tecnológicos, fluidos biológicos, rejeitos industriais, biomassa, alimentos: Ano 2, Meses 1-12.

Etapa 4: Avaliação do potencial da técnica Raman no desenvolvimento de novos métodos de determinação/especiação de fosfito/fosfato em insumos agrícolas: Ano 2, Meses 1 -12.

Etapa 5: Divulgar os resultados (palestras, relatórios, artigos científicos, trabalhos em congressos, dissertações, teses etc) e formar recursos humanos (Ano 1, Meses 1-12 ; Ano 2, Meses 1-12).

No primeiro relatório foram apresentados resultados do desenvolvimento de métodos analíticos para determinar Al e P em tecido vegetal e fertilizantes empregando calibração com padrão único assistida por descarga elétrica em LIBS (Etapa 1), de Fe e Zn em sangue por HR-CS GFAAS empregando DBS (Etapa 2), de fosfato e fosfito em fertilizantes por espectroscopia Raman (Etapa 4). As publicações atualizadas associadas a essas etapas são:

- Alan L. Vieira, Edilene C. Ferreira, Dário S. Júnior, Giorgio S. Senesi, José A Gomes Neto, Spark discharge-assisted single-standard calibration in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: determination of Al and P in agroindustrial samples, At. Spectrosc., 42, 2021, 18-24.

-Alan L. Vieira, Edilene, C. Ferreira, Silvana R. Oliveira, Fernando Barbosa Jr, José A. Gomes Neto, Simultaneous determination of Fe and Zn in dried blood spot by HR-CS GFAAS, Microchem. J., 160 (2021) 105637.

-Evilim M. Oliveira, Marilia Rogero, Edilene C. Ferreira, José A. Gomes Neto, Simultaneous determination of phosphite and phosphate in fertilizers by Raman Spectroscopy, Spectrochim. Acta Part A, 246 (2021) 119025.

O presente relatório contém novos resultados associados a Etapa 1 e a Etapa 3, mais precisamente envolvendo amostras de alimentos (Etapa 1) e rejeitos industriais, biomassa, insumos agrícolas e óleo lubrificante (Etapa 3).

O CHDS foi estudado como estratégia de preparo de amostras de rejeito de suinocultura, biomassa e insumos agrícolas para posterior análise elementar por HR-CS FAAS. As amostras de dejeto suíno foram coletadas na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, localizada no município de Pirassununga, São Paulo. As amostras de farinha de ossos e farinha de conchas foram adquiridas no comércio local da cidade de Dois Córregos-SP. As amostras de biomassa (bucha, eucalipto, folhas e cascas de caule de eucalipto) foram coletadas no município de Araraquara. As amostras de biocarvão (de bananeira e de eucalipto) foram fornecidas pelo Prof. Clóvis Augusto Ribeiro (IQAr/UNESP). As soluções utilizadas foram preparadas com água deionizada de alta pureza produzida em um sistema de purificação GEHAKA Master System MS2000 ALL (18,2 MΩ cm). Para as digestões das amostras e preparo das soluções analíticas, foram utilizados HNO3 65 % m/m (Merck) e H2O2 30% m/v (Synth). As soluções analíticas (0,2 – 5,0 mg L-1 Fe, 0,1 – 1 mg L-1 Mg, 1 – 15 mg L-1 Ca (linha 422,673 nm), 10 – 100 mg L-1 Ca (linha 239,856), 0,1 – 2 mg L-1 K; 0,1 – 2 mg L-1 Na, 0,1 – 2 mg L-1 Cu, 0,1 – 2 mg L-1 Zn e 0,1 – 2 mg L-1 Mn), foram preparadas por diluição dos respectivos padrões espectroscópicos monoelementares (SpecSol) e acidificadas a 5% (v/v) HNO3.

Todas as medidas foram feita em espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua e atomização em chama Analytik Jena, contrAA 300. Todas as medidas foram feitas em triplicata, empregando área de integração equivalente a 3 pixels. Os parâmetros operacionais estão na Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros operacionais da HR-CS FAAS.

| Elemento | Linha atômica (nm) | Vazão de acetileno (L h-1) | Vazão de ar (L h-1) | Altura do queimador (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 248,327 * | 65 | 570 | 6 |
| Cu | 324,754 * | 50 | 570 | 6 |
| Zn | 213,857 * | 50 | 570 | 6 |
| Mn | 279,482 * | 80 | 570 | 6 |
| Na | 589,592 ** | 90 | 570 | 6 |
| K | 769,897 ** | 80 | 570 | 8 |
| Mg | 285,212 * | 70 | 570 | 6 |
| Ca | 422,673 * | 80 | 570 | 6 |
| Ca | 239,856 ** | 80 | 570 | 6 |
| * Linha principal; ** Linha Secundária |  |  |  |  |

As amostras foram digeridas em sistema de digestão assistido por aquecimento condutivo em frasco fechado (CHDS) e em forno micro-ondas Anton Paar, Multiwave (este para fins comparativos). As amostras foram submetidas inicialmente a quarteamento e posteriormente secas em estufa a 90ºC. Posteriormente, foram maceradas em almofariz e armazenadas em dessecador. Massas de aproximadamente 150 mg (biomassa) e 100 mg (biocarvão) foram pesadas diretamente nos tubos de digestão. As amostras foram pré-digeridas (n=3) por 24 h a temperatura ambiente em meio de 1 mL de H2O e 1 mL de HNO3. Em seguida, foi adicionado 1 mL de H2O2, os frascos fechados e submetidos ao programa de aquecimento descrito na Tabela 2. Após a digestão, os digeridos foram diluídos a 20 mL com água deionizada.

Tabela 2. Programa de aquecimento para digestão das amostras em CHDS.

| Fase | Temperatura (°C) | Tempo (min) |
| --- | --- | --- |
| Rampa | Tambiente – 220 | 20 |
| Patamar | 220 | 20 |
| Arrefecimento | 220 – 60 | 30 |

As digestões em frascos fechados em forno micro-ondas empregaram 150 mg de biomassa, 100 mg de biocarvão, 3 mL de H2O, 2 mL de HNO3 concentrado e 1 mL de H2O2. Os tubos foram fechados e submetidos ao programa de aquecimento descrito na Tabela 3. Após a digestão, as amostras foram diluídas a 40 mL com água deionizada.

Tabela 3. Programa de aquecimento das digestões por MW-AD.

| Fase | Potência (W) | Tempo (min) |
| --- | --- | --- |
| Rampa 1 | 100 - 600 | 5 |
| Patamar | 600 | 5 |
| Rampa 2 | 600 - 1000 | 10 |
| Arrefecimento | 0 | 20 |

Todas as amostras tiveram o seu teor de umidade calculado. Para fins ilustrativos, seguem teores de umidade médios calculados para algumas amostras (Tabela 4).

Tabela 4. Teores de umidade das amostras.

| Amostra | Teor de umidade (%) |
| --- | --- |
| Dejeto de suíno | 33,3 |
| Farinha de concha | 1,0 |
| Farinha de osso | 3,6 |
| Bucha vegetal | 7,5 |
| Eucalipto | 6,4 |
| Biocarvão de eucalipto | 4,8 |
| Biocarvão de bananeira | 7,5 |

O aspecto das soluções dos digeridos obtidos em CHDS foi analisado visualmente. Almeja-se digeridos límpidos, sem precipitados, pois depósitos de corpo de fundo ou material disperso indicam digestão incompleta da amostra. Para a amostra de dejeto suíno, observou-se a presença de pequena quantidade de precipitado. A presença de solo nessas amostras sugere precipitado de silicatos insolúveis que não são dissolvidos quando se utiliza apenas HNO3 no processo de decomposição. Para solubilizar estes compostos seria necessária a adição de ácido fluorídrico. Esta situação seria impossível no CHDS nesse momento considerando o material de quartzo que é o disponível e o utilizado para confeccionar os frascos. Para as amostras de biocarvão, não foi observada a presença de precipitados; a solução límpida de coloração amarelada pode ser atribuída a digestão parcial da matéria orgânica ou à presença de óxidos de nitrogênio dissolvidos. Nestas amostras o teor de carbono orgânico é maior se comparado com os de biomassa. A quantidade de ácido utilizada no método pode não ter sido suficiente para a decomposição quantitativa da matéria orgânica, o que não constitui dificuldade para a espectrometria de absorção atômica em chama. As digestões de farinha de osso, farinha de concha, bucha vegetal e eucalipto apresentaram solução transparente, incolor, sem aparente formação de precipitado, indicando decomposição completa das amostras. As amostras utilizadas no estudo e seus respectivos digeridos obtidos em CHDS estão apresentados na Figura 7.

Figura 7. Amostras e seus respectivos digeridos obtidos por CHDS.

A determinação elementar empregou curvas preparadas pelo método de calibração externa. É importante mencionar que em algumas amostras, como farinha de concha e farinha de osso, a concentração de Ca nas amostras é relativamente alta, que dificulta medições na linha mais sensível em 422,673 nm, pois a absorbância medida extrapola o limite superior de resposta linear. A linha secundária do Ca em 239,856 nm foi então selecionada e permitir calibração de 10 a 100 mg L-1; com isso, as medições foram feitas diretamente nos digeridos originais. As soluções analíticas contendo Ca e Mg, assim como os brancos e amostras, foram preparados em meio 1% (m/v) La de forma a contornar interferências provocadas pela formação de espécies refratários com silicatos e fosfatos em chama ar/acetileno, o que reduz a quantidade de espécies atômicas e, consequentemente, a sensibilidade do método. As curvas analíticas para todos os elementos apresentaram bons coeficientes de correlação linear ( 0,99). Os principais parâmetros de desempenho como coeficiente angular (b), coeficiente de correlação linear (r), concentração característica (C0), limite de detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ) e desvio padrão relativo (RSD) estão na Tabela 5.

Tabela 5. Parâmetros de desempenho obtidos por HR-CS FAAS.

| Elemento | Linha atômica (nm) | b (L mg-1) | r | C0 (μg L-1) | LOD (μg L-1) | LOQ (μg L-1) | RSD (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 248,327 | 0,0576 | 0,99951 | 76,4 | 27,1 | 90,5 | 0,8 – 5,8 |  |
| Cu | 324,754 | 0,2662 | 0,99993 | 16,5 | 4,42 | 14,7 | 0,5 – 1,9 |  |
| Zn | 213,857 | 0,4788 | 0,99701 | 9,1 | 9,15 | 30,5 | 0,7 – 10,4 |  |
| Mn | 279,482 | 0,2473 | 0,99998 | 17,8 | 2,32 | 7,73 | 0,9 – 1,6 |  |
| Na | 589,592 | 0,6600 | 0,99941 | 6,67 | 22,3 | 74,2 | 0,4 – 1,6 |  |
| K | 769,897 | 0,1214 | 0,99921 | 36,2 | 17,9 | 59,7 | 1,4 – 6,5 |  |
| Mg | 285,212 | 1,2120 | 0,99852 | 36,3 | 1,66 | 5,53 | 0,4 – 1,3 |  |
| Ca | 422,673 | 0,0578 | 0,99964 | 76,1 | 19,0 | 57,8 | 0,3 – 2,0 |  |
| Ca | 239,856 | 0,00071 | 0,99980 | 6,20* | 0,59* | 1,77* | 1,1 – 4,1 |  |
| * mg L-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Para fins comparativos, todas a amostras foram digeridas em CHDS  e em forno micro-ondas. As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados obtidos para Fe, Cu, Zn, Mn, Na, K, Mg e Ca utilizando os dois métodos de digestão.

Tabela 6. Resultados (mg kg-1) da determinação (n = 3) de Fe, Cu, Zn e Mn em biomassa e biocarvão obtidos por HR-CS FAAS empregando CHDS e forno de micro-ondas (MW-AD).

| Amostra |  | Elementos (mg kg-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe |  | Cu |  | Zn |  | Mn |  |
| Dejeto de suíno | CHDS MW-AD | 4221 ± 468 (Fcal = 6,2747) 3845 ± 264 (tcal = 2,0937) |  | 182 ± 9 (Fcal = 1,1889) 186 ± 8 (tcal = 0,6778) |  | 638 ± 17 (Fcal = 2,6474) 623 ± 38 (tcal = 0,2958) |  | 69 ± 0,1 (Fcal = 257,23) 69 ± 2,0 (tcal = 0,0017) |  |
| Farinha de concha | CHDS MW-AD | 271 ± 13 (Fcal = 2,7562) 272 ± 11 (tcal = 0,0516) |  | < LOQ < LOQ |  | < LOQ < LOQ |  | 12 ± 1,2 (Fcal = 2,0500) 11 ± 1,2 (tcal = 1,5394) |  |
| Farinha de osso | CHDS MW-AD | 67 ± 7 (Fcal = 6,0937) 69 ± 4 (tcal = 0,3874) |  | < LOQ < LOQ |  | 73 ± 2 (Fcal = 11,121) 65 ± 8 (tcal = 1,6040) |  | < LOQ < LOQ |  |
| Bucha vegetal | CHDS MW-AD | < LOQ < LOQ |  | < LOQ < LOQ |  | < LOQ < LOQ |  | < LOQ < LOQ |  |
| Eucalipto (galhos e folhas) | CHDS MW-AD | 498 ± 59 (Fcal = 1,1896) 504 ± 86 (tcal = 0,4227) |  | < LOQ < LOQ |  | < LOQ < LOQ |  | 368 ± 5 (Fcal = 11,600) 356 ± 13 (tcal = 1,6030) |  |
| Biocarvão de eucalipto | CHDS MW-AD | 349 ± 49 (Fcal = 0,1246) 278 ± 26 (tcal = 2,3710) |  | 9 ± 0,5 (Fcal = 3,8136) 8 ± 0,9 (tcal = 0,8330) |  | 32 ± 10 < LOQ |  | 565 ± 9 (Fcal = 3,7216) 514 ± 15 (tcal = 5,2486) |  |
| Biocarvão de bananeira | CHDS MW-AD | 94 ± 6 (Fcal = 6,6191) 84 ± 3 (tcal = 2,7687) |  | 14 ± 1 (Fcal = 9,9012) 16 ± 0,4 (tcal = 2,2591) |  | 16 ± 4 < LOQ |  | 754 ± 72 (Fcal = 7,8031) 691 ± 18 (tcal = 1,7391) |  |
| Para um nível de 95% de confiança, Ftab = 19,000 e ttab = 2,7764. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 7. Resultados (mg kg-1) da determinação (n = 3) de Na, K, Mg e Ca em biomassa e biocarvão obtidos por HR-CS FAAS empregando CHDS e forno de micro-ondas (MW-AD).

| Amostra |  | Elementos (mg kg-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na |  | K |  | Mg |  | Ca |  |
| Dejeto suíno | CHDS MW-AD | 1088 ± 46 (Fcal = 5,9911) 1142 ± 112 (tcal = 0,7743) |  | 1760 ± 142 (Fcal = 1,9796) 1958 ± 101 (tcal = 1,9769) |  | 1347 ± 25 (Fcal = 10,3257) 1539 ± 79 (tcal = 4,0157) |  | 38,8 ± 0,7* (Fcal = 4,2442) 39 ± 2* (tcal = 0,3204) |  |
| Farinha de concha | CHDS MW-AD | 3739 ± 77 (Fcal = 25,1905) 3331 ± 389 (tcal = 1,7835) |  | 102 ± 7 (Fcal = 3,8194) 102 ± 4 (tcal = 0,0425) |  | 276 ± 13 (Fcal = 3,5054) 242 ± 23 (tcal = 2,1978) |  | 429 ± 6* (Fcal = 71,0719) 390 ± 51* (tcal = 1,2835) |  |
| Farinha de osso | CHDS MW-AD | 5116 ± 553 (Fcal = 3,6824) 4974 ± 288 (tcal = 0,3942) |  | 2490 ± 273 (Fcal = 4,6887) 2575 ± 126 (tcal = 0,3997) |  | 3085 ± 148 (Fcal = 3,5547) 3073 ± 278 (tcal = 0,0685) |  | 187 ± 12* (Fcal = 1,4672) 182 ± 14* (tcal = 0,4750) |  |
| Bucha vegetal | CHDS MW-AD | < LOQ < LOQ |  | 453 ± 11 (Fcal = 1,9333) 462 ± 15 (tcal = 0,8249) |  | 130 ± 4 (Fcal = 1,7712) 125 ± 5 (tcal = 1,1728) |  | 287 ± 8 (Fcal = 2,6979) 292 ± 5 (tcal = 0,8985) |  |
| Eucalipto (galhos e folhas) | CHDS MW-AD | 1085 ± 32 (Fcal = 2,6731) 1010 ± 20 (tcal = 3,4285) |  | 2433 ± 68 (Fcal = 9,9632) 2139 ± 214 (tcal = 2,2680) |  | 2456 ± 36 (Fcal = 2,1403) 2063 ± 52 (tcal = 10,7108) |  | 11,3 ± 0,2* (Fcal = 3,3801) 11,1 ± 0,1* (tcal = 1,7887) |  |
| )Biocarvão de eucalipto | CHDS MW-AD | 1758 ± 19 (Fcal = 175,0154) 2129 ± 242 (tcal = 2,6032) |  | 2921 ± 71 (Fcal = 5,1740) 2926 ± 162 (tcal = 0,04183) |  | 3180 ± 90 (Fcal = 1,4486) 3265 ± 108 (tcal = 1,0401) |  | 14,5 ± 0,3* (Fcal = 3,7400 13,7 ± 0,2* (tcal = 4,0576) |  |
| Biocarvão de bananeira | CHDS MW-AD | < LOQ < LOQ |  | 65 ± 8* (Fcal = 3,6879) 76 ± 4* (tcal = 2,0045) |  | 7921 ± 192 (Fcal = 5,7055) 7940 ± 80 (tcal = 0,1589) |  | 19,7 ± 0,3* (Fcal = 1,2429 20,6 ± 0,3* (tcal = 3,9720) |  |
| * = valores em g kg-1. Para um nível de 95% de confiança: Ftab = 19,0000 e ttab = 2,7764. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Análise dos resultados permite concluir que as concentrações dos elementos nas amostras digeridas por CHDS e MW-AD foram concordantes ao nível de confiança de 95%. Os desvios-padrão variaram de 0,2 a 26% para CHDS, e de 1,0 a 17% para MW-AD. Para o CHDS, as recuperações médias obtidas (considerando MW-AD como referência) nas amostras de biomassa e biocarvão foram de 103±8% e 101±10%, respectivamente. Os resultados também foram submetidos a uma comparação entre médias: 90% e 78% das determinações obtidas entre os dois métodos de preparo de amostras de biomassa e biocarvão, respectivamente, não apresentaram diferença significativa ao nível de confiança de 95%. Os resultados da determinação de Fe, Cu, Zn, Mn, Na, K, Mg e Ca em amostras de biomassa e biocarvão digeridas em CHDS são promissores, mas não são restritos aos analitos e amostras aqui apresentados. Contudo, a expansão da aplicação requer estudos mais aprofundados.

O CHDS também foi avaliado para o preparo de óleos lubrificantes utilizando um planejamento fatorial. Como estudo de caso foi eleita a determinação de zinco por espectrometria de absorção atômica em chama de alta resolução e fonte continua (HR-CS FAAS). As variáveis estudadas no CHDS por planejamento fatorial foram: tempo de rampa, tempo de patamar e concentração de ácido nítrico, todas em dois níveis (mínimo e máximo), perfazendo 8 experimentos. Os tempos de rampa e patamar foram 10 min e 30 min, respectivamente. A concentração de ácido nítrico mínima foi 7 mol L-1 e máxima, 14 mol L-1. A melhor eficiência da digestão - avaliada pela determinação de carbono orgânico total nos digeridos -, foi obtida com 10 min de rampa, 30 min de patamar e ácido nítrico 14 mol L-1. Com a análise estática dos dados obtidos, verificou-se a significância das variáveis e suas interações durante a digestão, a 95% de confiança. As variáveis significativas na digestão foram: tempo de patamar e concentração de ácido nítrico. Para reduzir o tempo do programa de aquecimento, por não possuir efeito significativo na resposta obtida, o tempo de rampa foi fixado em 10 min na melhor condição. A curva analítica para Zn foi de 0,5 – 4,0 mg L-1 (R2=0,9883). Foram analisadas duas amostras de óleo lubrificante e uma solução padrão orgânico de Zn em óleo em teste de adição/recuperação por HR-CS FAAS. Os desvios-padrão foram  2%, recuperação de aproximadamente 109% e limite de detecção e de quantificação iguais a 22,8 e 76,3 μg L-1, respectivamente. De acordo com resultados preliminares obtidos, o CHDS foi eficaz e seguro no preparo de amostras de óleo lubrificante visando determinações elementares, constituindo-se um procedimento alternativo aos métodos que empregam aquecimento assistido por radiação micro-ondas. Esse desempenho não está limitado ao elemento Zn, mas a expansão da aplicação a outros analitos precisa ser investigada.

O estudo de descargas elétricas (SD) em plasma como forma de melhorar a sensibilidade em LIBS permitiu o uso de SD-LIBS na certificação da origem geográfica do mel. O mel é um alimento natural que é valorizado mundialmente pelos seus valores nutricionais e terapêuticos. Por conseguinte, a autenticação do mel de acordo com a sua origem geográfica é uma garantia das suas propriedades genuínas. A melhoria nas intensidades de emissão de N, Ca, K, Cu, Fe e Mn e o uso de ferramentas quimiométricas permitiram a utilização desses elementos como elementos-chave para a certificação da origem geográfica do mel. Entre esses elementos, destaca-se o maior potencial de N para a discriminação da origem do mel. Estes resultados confirmam o SD-LIBS como um instrumento promissor para a autenticação da qualidade do mel, proporcionando uma solução simples, rápida e sustentável, pois não há utilização de reagentes químicos, e consequentemente, geração de resíduos de difícil descarte. Este foi um trabalho em colaboração com a profa. Edilene C. Ferreira e pesquisadores do Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (Corrientes, Argentina).  Mais detalhes deste estudo estão na publicação completa no item 6 do relatório:

- Diana C. Fechner, Tiago V. Silva, Maurilio G. Nespeca, Alan L. Vieira, José A. Gomes Neto, Dario Santos Júnior, Roberto G. Pellerano, Edilene C. Ferreira. Protected Geographical Identification of Honey by Spark Discharge-Assisted Laser Induced Breakdown Spectroscopy, At. Spectrosc., 42 (2021) 148-153.

3. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO APOIO INSTITUCIONAL RECEBIDO NO PERÍODO

O Instituto de Química de Araraquara tem fornecido pessoal técnico especializado para fazer manutenções corretivas nas instalações do laboratório do Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica, onde se desenvolve o presente projeto.

4. PLANO DE ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Por conta das dificuldades impostas pela prorrogação da pandemia de Covid-19 e da desistência de dois alunos de fazer PG (não se integrando ao grupo), infelizmente o cronograma original não foi cumprido. Pedido de prorrogação da vigência do projeto por 12 meses foi aprovado, mas considerando as incertezas que ainda existem em relação à evolução da pandemia, um novo plano de atividades, mais factível, é proposto para avaliação da Assessoria. Este plano considera concluídas as Etapas 1 e 2.

O potencial da SD-LIBS para melhoria em sensibilidade e para a proposição de novos métodos de calibração já foi demonstrado nos dois trabalhos publicados envolvendo alimentos e fertilizantes. O nosso entendimento é que os estudos propostos originalmente foram conduzidos e comprovados, e que reduzir aplicações não minora a qualidade e o impacto do projeto. O mesmo argumento vale para o uso de DBS para análise de sangue por HR-CS GFAAS, que já foi demonstrado no artigo sobre a determinação de Fe e Zn. Sem aluno para trabalhar com DBS, proponho substituir a meta do Cu e Mn por outra na mesma linha temática sobre análise elementar por HR-CS GFAAS e amostragem de sólidos: “desenvolvimento de plataformas descartáveis poliméricas em impressão 3D para HR-CS GFAAS”. Trata-se de estudo inovador que está em andamento em colaboração com grupos de pesquisa do IQAr e da UNIARA que trabalham com biopolimeros e biomateriais. Gostaríamos de acrescentar à Etapa 4 novos estudos sobre o desenvolvimento de método para a determinação qualitativa e quantitativa de espécies de N em insumos agrícolas por Espectroscopia Raman (e eventualmente espectrometria molecular).

O Plano de Atividades proposto para o próximo período é o seguinte:

Etapa 1: Concluída.

Etapa 2: Projeto e desenvolvimento de plataformas poliméricas por impressão 3D para amostragem em HR-CS GFAAS.

Etapa 3: Avaliação do CHDS como estratégia de preparo de amostras para análise espectroscópica elementar de materiais tecnológicos e ração animal.

Etapa 4: Avaliação do potencial da técnica Raman (e eventualmente HR-CS MAS) no desenvolvimento de método de determinação de espécies de N em insumos agrícolas.

Etapa 5: Divulgar os resultados (palestras, relatórios, artigos científicos, trabalhos em congressos, dissertações, teses etc) e formar recursos humanos.

5. DESCRIÇÃO SUCINTA E JUSTIFICADA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE RESERVA TÉCNICA E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES

- Reserva Técnica

| Data | Fornecedor | NF | Observação | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/08/2020 | DDP Motores | 77 | rebobinamento motor compressor | 540,00 |
| 06/04/2021 | Compuled | 1594 | computador | 7.269,00 |

O reparo no motor do compressor foi indispensável, pois o mesmo constitui fonte de ar para o espectrômetro de absorção atômica em chama Analytik Jena, modelo contrAA 300 que opera com chama ar-acetileno e acetileno-óxido nitroso.

A solicitação de autorização para uso de recursos disponíveis de RT para a aquisição de um notebook foi feita em 27/10/2020 e autorizada em 30/10/2020. A aquisição supriu desempenho insuficiente dos PCs que são utilizados atualmente para o controle e aquisição de dados dos espectrômetros de absorção atômica Analytik Jena, modelo contrAA 300 e 700, e espectrômetro Raman iRaman BWS415-785H (B&W Tek). E está sendo aproveitado pela equipe do projeto para atividades relativas aos seus projetos.

- Benefícios Complementares

Não houve gasto de BC no período (Ano 2).

Total concedido ............ R$ 16.000,00 Gasto no Ano 1: R$ 10.705,60 Saldo anterior (Ano 1) ... R$ 5.294,40 Gasto no Ano 2............... R$ 0,00 Saldo Atual.......................R$ 5.294,40

6. LISTA DAS PUBLICAÇÕES

Atualizadas do Relatório Anterior

Trabalhos publicados

Evilim M. Oliveira, Marilia Rogero, Edilene C. Ferreira, José A. Gomes Neto. Simultaneous determination of phosphite and phosphate in fertilizers by Raman Spectroscopy. Spectrochimica Acta Part A, 246 (2021) 119025.

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/205290

Alan L. Vieira, Edilene C. Ferreira, Dário Santos Júnior, Giorgio S. Senesi, José A. Gomes Neto. Spark discharge-assisted single-standard calibration in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: determination of Al and P in agroindustrial samples. Atomic Spectroscopy 42, 2021, 18-24.                                            https://repositorio.unesp.br/handle/11449/208405

Alan L. Vieira, Edilene C. Ferreira, Silvana R. Oliveira, Fernando Barbosa Jr, José A. Gomes Neto. Simultaneous determination of Fe and Zn in dried blood spot by HR-CS GFAAS using solid sampling. Microchemical Journal 160 (2021) 105637.

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/205434

Orientação

Alan L. Vieira. Novas Estratégias de Análise Espectroquímica Elementar de Diferentes Amostras. 2020. 141 f. Tese (Doutorado em Química). Universidade Estadual Paulista, Instituto de Química, Araraquara, 2020.     http://repositorio.unesp/handle/11449/192966

Do Relatório Atual

Trabalho publicado

Diana Corina Fechner, Tiago Varão Silva, Maurilio Gustavo Nespeca, Alan Lima Vieira, José Anchieta Gomes Neto, Dario Santos Júnior, Roberto Gerardo Pellerano, Edilene Cristina Ferreira, Protected Geographical Identification of Honey by Spark Discharge-Assisted Laser Induced Breakdown Spectroscopy, At. Spectrosc., 42 (2021) 148 – 153.

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/210798

Orientação

Matheus Augusto da Silva. Sistema de digestão com aquecimento condutivo em frasco fechado (CHDS): uma nova abordagem na preparação de amostras em óleos lubrificantes visando análise por técnicas espectroquímicas. 2020. (Iniciação Científica, PIBIC/CNPq). Universidade Estadual Paulista, Instituto de Química, Araraquara, 2020.